##### RU Инструкция по эксплуатации и

##### Техническому обслуживанию

##### Зарядное устройство

##### Модель: ЗУС-1215

2014-05-30

Содержание

Описание..................................................................................................3

Комплектность поставки..........................................................................4

Технические характеристики..................................................................4

Правила по технике безопасности.........................................................4

Правила по эксплуатации оборудования..............................................6

Техническое обслуживание оборудования...........................................8Гарантийное обязательство...................................................................9

Уважаемый покупатель!

Компания  выражает Вам свою глубочайшую признательность за приобретение пускозарядного устройства нашей марки.

Изделия под торговой маркой постоянно совершенствуются и улучшаются.

Поэтому технические характеристики и дизайн могут меняться без предварительного уведомления.  Приносим Вам наши глубочайшие извинения за возможные  причиненные этим неудобства.

ВНИМАНИЕ! ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМЬТЕСЬ!

Описание

- Предохранитель

- Индикатор заряда

- “-” Зарядная клемма( черная)

- “+” Зарядная клемма(красная)

Зарядное устройство разработано с учетом всех необходимых современных требований, которые гарантируют высокую производительность. Устройство отличается своим небольшим размером и может эксплуатироваться со сниженным потреблением электроэнергии. Зарядное устройство предназначено для зарядки аккумуляторов напряжением 12 В. Зарядное устройство характеризуется надежностью и может использоваться в любых условиях (дома, в цехе и т.д.).

Комплектность поставки

Предохранитель 2 шт

Технические характеристики

| Модель | ЗУС-1215 |
| --- | --- |
| Вх.мощность | 85Вт |
| Сетевое напряжение | 220В |
| Частота | 50Гц |
| Выходное напряжение зарядки | 12В |
| Ток зарядки | 5A |
| Ёмкость А*ч | 35-80 |
| Предохранители | 7.5A |
| Вес | 1.33 кг |

Правила техники безопасности

- Перед началом эксплуатации зарядного устройства необходимо внимательно ознакомиться с данным руководством;

- Во время зарядки аккумулятора необходимо надевать защитные очки и перчатки! Кислота, которая используется в аккумуляторах, может вредно воздействовать на здоровье человека;

- Во время зарядки аккумулятора не следует надевать одежду, изготовленную из синтетических материалов, так как электростатический заряд может вызвать искрение;

- Опасно! Взрывоопасный газ! Во избежание искрообразования и воспламенения в процессе зарядки аккумуляторной батареи помещение должно периодически проветриваться;

- На зарядном устройстве установлены выключатель и предохранитель, которые во время работы могут вызвать искрение. Убедиться, что помещение надежно проветрено;

- Зарядное устройство предназначено для зарядки свинцово-кислотных батарей напряжением 12 В;

- Зарядка неперезаряжаемых батарей, а также вышедших из строя аккумуляторов не допускается;

- Устройство предназначено для эксплуатации в закрытых помещениях. Если зарядное устройство используется во влажных условиях (дождь и др.), оно может выйти из строя;

- Установка зарядного устройства на нагреваемых поверхностях не допускается;

- Вентиляционные отверстия, расположенные на корпусе зарядного устройства, должны периодически очищаться от пыли и грязи;

- Зарядка нескольких аккумуляторов одновременно не допускается;

- Замыкание зажимов зарядного устройства не допускается;

- Необходимо периодически проверять рабочее состояние силового кабеля и клемм;

- Ни в коем случае нельзя подпускать детей к зарядному устройству и к аккумуляторам;

- Опасно! Если в помещении ощущается острый запах газа, создается опасность взрыва. Необходимо немедленно отсоединить клеммы зарядного устройства и хорошо проветрить помещение. Аккумуляторные батареи следует отправить в ремонтную мастерскую для последующего осмотра;

- Кабель зарядного устройства должен применяться только по своему прямому назначению. Не следует дергать за кабель с целью извлечения вилки из розетки. Кабель должен быть защищен от воздействия высокой температуры, масел и острых предметов;

- Необходимо правильно указывать полярность. Анод должен обозначаться красным цветом или символом «+», катод должен обозначаться черным цветом или символом «-»;

- Осторожно! Аккумуляторная батарея заполнена кислотой с агрессивными свойствами. При попадании кислоты на кожу или на одежду необходимо немедленно промыть пораженный участок водой (в течение 15 минут) и, если требуется, обратиться к врачу.

Правила по эксплуатации оборудования

Перед зарядкой

- Если предохранитель, установленный на контуре зарядки аккумуляторной батареи, вышел из строя, его следует заменить предохранителем с соответствующими характеристиками силы тока;

- Необходимо периодически очищать клеммы зарядного устройства от накопившейся ржавчины;

- Зарядное устройство не предназначено для зарядки однозарядных батарей;

- При обслуживании зарядное устройство необходимо отключать от источника питания;

- При подключении или зарядке аккумуляторных батарей, а также при наполнении батарей кислотой или дистиллированной водой необходимо надевать защитные очки и перчатки. Ремонт зарядного устройства должен производиться только квалифицированным специалистом;

- Утилизация: отработанные аккумуляторные батареи должны ликвидироваться в специально предназначенных для этого мастерских или отправляться в центры утилизации изношенного оборудования. Более подробную информацию можно получить у представителей местного управления.

- Перед установкой или отсоединением аккумуляторной батареи необходимо отключить источник питания. Если шнур питания поврежден, его следует заменить. Замена шнура питания может производиться производителем или его торговым представителем, а также квалифицированным специалистом;

- Отрицательная клемма зарядного устройства должна соединяться в первую очередь. Затем производится соединение с положительной клеммой и подается питание. После зарядки отсоединение аккумуляторной батареи должно производиться в указанном порядке;

- Производители транспортных средств рекомендуют начинать зарядку аккумуляторной батареи только после того, как батарея будет отсоединена от электрической цепи транспортного средства;

- Пиковое напряжение может вывести из строя элементы электрической системы. Поэтому, зарядка аккумуляторной батареи должна выполняться только после ее отсоединения от системы.

ВНИМАНИЕ: Взрывоопасный газ! Во избежание искрообразования и воспламенения в процессе зарядки аккумуляторной батареи помещение должно периодически проветриваться.

Зарядка аккумуляторной батареи производится следующим образом:

Рисунок 1: Соединить клемму красного цвета к положительному полюсу аккумуляторной батареи.

Рисунок 2: Соединить клемму черного цвета к отрицательному полюсу аккумуляторной батареи.

Рисунок 3: После соединения аккумуляторной батареи следует подключить зарядное устройство к источнику питания (220В/50Гц). Подключение зарядного устройства к источнику питания с другим напряжением не допускается.

Рисунок 4: Индикатор заряда. Показания индикатора будут изменяться во время зарядки.   - аккумулятор разряжен,   - аккумулятор заряжается,  - аккумулятор полностья заряжен.

Рисунок 5: Извлечь вилку из сетевой розетки.

Рисунок 6: Отсоединить клемму черного цвета от отрицательного полюса аккумуляторной батареи.

Рисунок 7: Отсоединить клемму красного цвета от положительного полюса аккумуляторной батареи.

Рисунок 8: Предохранитель обеспечивает защиту зарядного устройства от установки неправильной полярности и от короткого замыкания. Неисправный предохранитель должен заменяться идентичным предохранителем.

ВНИМАНИЕ: Прекратите зарядку, если напряжение достигло 14,4 В.

Примечание: При тепловой перегрузке оборудования автоматический выключатель отключается и приостанавливает процесс зарядки. После охлаждения оборудования автоматический выключатель включается снова.

Обслуживание и очистка аккумуляторной батареи и зарядного устройства

- Убедиться в правильности установки аккумуляторной батареи;

- Убедиться в правильности соединения аккумуляторной батареи к электрической цепи;

- Аккумуляторная батарея должна постоянно содержаться в чистоте и в сухости. Нанести на клеммы небольшое количество бескислотной или кислотостойкой смазки (вазелин);

- Уровень кислоты в аккумуляторных батареях должен проверяться каждые 4 недели. Если необходимо, долить дистиллированной воды.

- Зарядное устройство должно эксплуатироваться только в закрытых помещениях. Клеммы зарядного устройства должны периодически очищаться от накопившейся ржавчины.

Техническое обслуживание оборудования

Обслуживание и ремонт зарядного устройства должно быть выполнено только квалифицированным персоналом уполномоченных сервисных центров. Обслуживание, выполненное неквалифицированным персоналом, может стать причиной поломки инструмента и травм.

При обслуживании зарядного устройства, используйте только рекомендованные сменные расходные материалы и аксессуары. Использование не рекомендованных расходных материалов и аксессуаров может привести к поломке зарядного устройства или травмам.

Гарантийное обязательство.

На электроинструмент распространяется гарантия, согласно сроку, указанному в гарантийном талоне.

Вы можете ознакомиться с правилами гарантийного обслуживания в гарантийном талоне, прилагаемом к инструкции по эксплуатации.

Изготовлено в КНР.

Дата изготовления указана на упаковке.